|  |  |  |  |  |  |  | Therm Master d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Brijesnica Mala, Industrijska br. 4, Doboj Istok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Telefon: +387 35 722 700; GSM: +387 61 940 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transakcioni računi: |  |  |  | ASA BANKA dd Sarajevo |  |  |  |  |  |  |  | 1340011120819459 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: damir@thermmaster.ba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID broj: 4210416530008 PDV broj: 210416530008 Broj rješenja: 032-0-Reg-20-000965 Općinski sud Tuzla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priručnik za kotlove na pelet i čvrsto gorivo

Kako odabrati & kako pravilno koristiti kotlove

1. Kako odabrati kotao

a) Vrsta goriva

- **Pelet**: automatsko doziranje, čistije sagorijevanje, manji angažman korisnika
- **Drvo/ugalj** (čvrsto gorivo): niži trošak goriva, ali veći rad oko loženja

b) Snaga kotla

- Potrebna snaga ovisi o veličini objekta i izolaciji
- Prosjek: 80–100 W po m² za slabo izolovane, 50–70 W/m² za dobro izolovane kuće

**Primjer**: kuća 120 m² sa dobrom izolacijom → 7–10 kW kotao

c) Automatika

- Kotlovi na pelet najčešće imaju automatsko paljenje, čišćenje i doziranje
- Kotlovi na drva uglavnom zahtijevaju ručno loženje i čišćenje

d) Akumulacijski spremnik (buffer)

- Preporučen kod kotlova na čvrsto gorivo za stabilniji rad i duže grijanje
- Smanjuje broj loženja i čuva energiju
- Veličina: 30–50 litara po kW snage kotla

2. Montaža kotla

a) Kotlovnica

- Suha i prozračna prostorija
- Dovoljno prostora oko kotla za servis
- Osigurati dovod svježeg zraka za sagorijevanje
- Dimnjak mora biti adekvatnog promjera i visine (min. 4 m)

b) Dimnjak i sigurnosni elementi

- Dimnjak mora biti otporan na visoke temperature i kondenzaciju
- Obavezna ugradnja sigurnosnog ventila, ekspanzione posude i nepovratnog ventila
- Temperaturni senzori i termostati u prostorijama

3. Upotreba i održavanje

- Redovno čišćenje ložišta i dimnjaka (bar 1x mjesečno)
- Kontrola i čišćenje ventilatora i izmjenjivača toplote
- Pelet: koristiti kvalitetan, certificiran pelet (ENplus A1)
- Redovno praćenje temperature vode i sistema

4. Prednosti i mane

**Pelet kotlovi:**
- ✔ Automatski rad
- ✔ Čisto sagorijevanje
- ✔ Manje angažmana korisnika
- ✖ Veća početna investicija
- ✖ Ovisnost o kvalitetnom peletu

**Kotlovi na drvo/ugalj:**
- ✔ Jeftinije gorivo
- ✔ Dostupnost
- ✖ Ručno loženje
- ✖ Veće zaprljanje i više dima