|  |  |  |  |  |  |  | Therm Master d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Brijesnica Mala, Industrijska br. 4, Doboj Istok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Telefon: +387 35 722 700; GSM: +387 61 940 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transakcioni računi: |  |  |  | ASA BANKA dd Sarajevo |  |  |  |  |  |  |  | 1340011120819459 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail: damir@thermmaster.ba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID broj: 4210416530008 PDV broj: 210416530008 Broj rješenja: 032-0-Reg-20-000965 Općinski sud Tuzla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priručnik za Toplotne pumpe

Kako odabrati & kako pravilno postaviti toplotnu pumpu

1.  Kako odabrati toplotnu pumpu

a) Vrste toplotnih pumpi

- **Zrak-voda**: najčešće korištena, jednostavna instalacija
- **Voda-voda**: visoka efikasnost, ali zahtijeva izvor vode
- **Zemlja-voda (geotermalna)**: vrlo efikasna, ali veća početna investicija

b) Snaga uređaja

Snaga zavisi od:
- Površine objekta (W/m², obično 50–100 W/m²)
- Izolacije objekta
- Klima zone

**Primjer**: za kuću od 120 m² sa dobrom izolacijom → pumpa od 6–8 kW

c) Energetska efikasnost

- Tražiti oznake A++ ili A+++
- Gledati COP (za grijanje) i SCOP (sezonska efikasnost)
- Što veći SCOP, to manja potrošnja struje

d) Prikladnost za sistem grijanja

- Najefikasnije s podnim grijanjem (niskotemperaturni sistem)
- Može raditi i sa radijatorima, ali uz veće dimenzije
- Potrebna buffer posuda (akumulacija) za stabilan rad

2. Montaža toplotne pumpe

a) Vanjska jedinica (za zrak-voda)

- Postaviti u zaklonjenom, ali prozračnom mjestu
- Na čvrstu betonsku podlogu ili nosače
- Osigurati odvod kondenzata
- Ne blizu prozora spavaće sobe (buka)

b) Unutrašnja jedinica i povezivanje

- Hidraulički razdjelnik ili spremnik (buffer)
- Cirkulacijska pumpa, sigurnosni ventil, ekspanziona posuda
- Električni ormar sa zaštitom
- Termostat ili pametno upravljanje

3. Tehnički savjeti

- Obavezna pravilna dimenzionacija (ni prevelika ni premala)
- Redovno servisiranje (jednom godišnje)
- Provjera antifriza (ako postoji)
- Ispravno dimenzionisani cjevovodi i izolacija
- Zaštita od zamrzavanja vanjske jedinice

4. Prednosti toplotnih pumpi

- Niska potrošnja električne energije
- Ekološki prihvatljivo rješenje
- Mogućnost grijanja i hlađenja
- Dug radni vijek
- Mogućnost korištenja subvencija (u nekim kantonima)