Priručnik za kamine na pelet

Kako odabrati kamin na pelet

a) Snaga kamina

- Snaga se bira prema kvadraturi i izolaciji prostora

- Prosječna potreba: 80–100 W po m² za prosječno izolovan prostor

- Kamin od 8–10 kW može grijati prostor do 100 m²

b) Tip kamina na pelet

- Toplozračni: direktno grije prostor puhanjem toplog zraka

- Vodeni (hidro): spojen na sistem centralnog grijanja, grije i radijatore/podno grijanje

c) Spremnik za pelet i autonomija rada

- Spremnik kapaciteta 15–30 kg omogućava rad 10–30 sati bez nadopune

- Potrošnja peleta: 0.5 – 2.5 kg/h, zavisno o režimu rada i snazi kamina

2. Montaža kamina na pelet

a) Lokacija kamina

- Postaviti u centralni dio prostorije za bolju distribuciju toplote

- Obezbijediti dovoljno prostora oko kamina (sigurnosna odstojanja)

- Osigurati ventilaciju – ne postavljati u zatvorene, neprozračene prostore

b) Dimnjak i priključci

- Obavezan dimnjak ne manji od Ø80 mm, ne kraći od 3 m

- Kamin se priključuje i na struju (za ventilator, elektroniku, paljenje)

3. Upotreba i održavanje

- Automatsko paljenje i gašenje (kod većine modela)

- Dnevno čišćenje ložišta (pepeo) i sedmično čišćenje izmjenjivača

- Godišnji servis (stručno čišćenje dimnjaka, pregled elektronike)

- Koristiti kvalitetan pelet (ENplus A1) za bolji rad i manji pepeo

4. Prednosti kamina na pelet

- ✔ Estetski privlačni i efikasni

- ✔ Automatski rad, mogućnost programiranja vremena rada

- ✔ Ekološki prihvatljivo grijanje

- ✔ Manja potrošnja i jednostavno korištenje